VLSI System Design (Graduate Level)

Fall 2021

HOMEWORK II

REPORT

Must do self-checking before submission:

Compress all files described in the problem into one tar

All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment

All port declarations comply with I/O port specifications

Organize files according to File Hierarchy Requirement

No any waveform files in deliverables

Student name:	        王傑世(60%)

Student ID:	      P76091690

Student name:	        陳韋綸(60%)

Student ID:	      P76091412

- Summary

- 完成Jaspergold 驗證

- 完成Prog0~Prog3 RTL 驗證

- 完成Prog0~Prog3 Gate-level simulation驗證

- AXI Bus System Overview

- Read Address Channel

- Read Data Channel

- 在Read Transaction中當任何一個Master要Read data時會在Read Address Channel發出一個ARVALID的signal告訴Arbiter我要進行一個有效的傳輸，並且將Address送入Decoder中，而這時候Arbiter會決定哪個Master可以先進行這次的transaction，並且將ARID、ADDR、ARLEN、ARSIZE、ARBURST一併送入slave，而Decoder則會根據所傳入的address去分析master所想要access的是哪一個slave，接著Arbiter再根據該slave傳入的ARREADY是否為high來判斷這次的Handshake是否完成，再slave完成Address的handshake之後，slave就會根據收到address和ARLEN去準備所需要的data，然後RID decoder會根據ARID把Read Data Channel中正確的資料送回到Master中，此外在每一筆data的transfer中RID_Decoder也會根據收data的Master是否有把RREADY拉高來決定這一筆資料transfer的handshake是否完成，每當handshake完成後才會開始進行下一筆資料的transfer，最後當slave把Master所需要的最後一筆資料回傳回去之後，slave也會把RLAST設成1，告訴Master所有它需要的資料都已經傳送完成了，另外，在我的架構中當2個Master同時把ARVALID拉高時，我會讓data_master有較高的優先權可以進行transaction，也就是說instr_master會一直等待直到data_master完成transaction才會開始它的data transfer。

- Write Address Channel

- Write Data Channel

- Write Response Channel

- 在Write transaction中，任一個Master要對Slave進行寫入的行為前，都會先在Write Address Channel中發出一個AWVALID告訴Arbiter我要進行一次transaction，並把AWID、AWLEN、AWSIZE、AWBURS也放到Write Address Channel上，之後address被送到decoder中，decoder會根據address去判斷要寫入的是哪一個slave，接著Arbiter再根據該slave所傳入的AWREADY訊號來決定這次的handshake是否完成，在slave 完成Write address channel的handshake之後Master就會開始把WDATA、WSTRB、WVALID放到Write Data Channel上，在Write Data Channel中Slave selector會根據剛剛2個master所傳入的AWVALID去判斷Mux要把哪個Master的DATA送到slave中，而slave則會回傳WREADY告訴Master這筆寫入資料的handshake已經完成了，再繼續進行下一筆資料的寫入，直到Master傳入WLAST告訴slave這是最後一筆要寫入的資料了，Slave再完成WLAST為1的handshake之後就會在Write Response Channel放上BVALID、BRESP以及BID，在Write Response Channel中的Master_selector就會根據BID去判斷要讓哪個slave的response通過mux，同時也會透過這個BID把Master的BREADY正確的送到slave中告訴slave這個response它收到了，此次write transaction已經全部完成了，最後雖然在這份作業中Instrucion Master不會寫入任何資料到Instruction Slave中，不過我在實作上還是有把Instrucion Master的output接到Write Address Channel、Write Data Channel和Write Response Channel中。

- Jaspergold VIP Result

- Bridge

- 在Jaspergold中，我的Bridge驗證全數通過沒有任何violation

- Slave

- 在Jaspergold中我的slave驗證全數通過，沒有任何Violation

- Master

- 在Master中一共有8個情況無法cover到，之所以會有一些cover沒辦法通過驗證是因為在我的設計上只有當Slave把Valid訊號拉高時Master才會把Ready訊號同時拉高，也因此在做VIP的驗證時會出現永遠沒有辦法cover到的情況，因為Ready訊號不會比Valid訊號要早拉起來。

- Bvalid cover violation

- Bresp cover violation

- Bid cover violation

- Rvalid cover violation

- Rdata cover violation

- Rresp cover violation

- Rid cover violation

- Rlast cover violation

- 在Read data channel中可以看到沒有cover到的條件都是(rvalid && !rready) |=> $stable(/*----signal----*/)，這是因為在我的架構中Rvalid一拉起來Rready也會馬上拉起來並且完成handshake，也就是說這3件事情會在同一時間進行，因此不會出現Rvalid為1但Rready為0的情況，所以不論是rlast、rid、rresp、rdata、rvalid都會無法cover到上述的情況。

- 在Write Response channel中，cover所違反的條件與read data channel類似，也都是(bvalid && !bready) |=> $stable(/*---signal---*/)，這也是因為在我Master的設計中當bvalid為1時，bready也會馬上變成1，並且完成handshake，因此我的電路中不會出現bvalid為1但是bready為0的情況，所以才會發生bid、bresp、bvalid永遠不會被cover到的情況。

- CPU with AXI Bus Overview

- 在TOP module之下有4個component，分別是CPU wrapper、AXI Bus、IM以及DM，CPU wrapper會把從CPU送出來的訊號，像是address、read、write之類的signal轉換成AXI BUS上的訊號，再透過Bridge和Instruction Memory或是Data Memory完成資料的傳輸

- 如圖所示，當CPU想要access Memory時，它會透過CPU wrapper發出一個ARVALID到BUS上，並且把Address一併傳到BUS中，等到slave回傳ARREADY時就代表handshake完成了，這次Read Address signal的transfer就完成了

- 接著當Slave收到由Master傳來的Address之後便會把它所要的資料準備好，同時把RLAST和RVALID拉高，並且這時候Master也會把RREADY拉高，代表這時候handshake完成，此次Read data transfer成功完成

- How AXI  Bridge transfer signal and data between Master and Slave

- 在這部分會利用Read Transaction說明AXI BUS中的bridge如何連接Master和Slave雙方

- 以第130條指令add t0,t0,t1為例

- 在Read Address Channel中的Arbiter首先會收到由2個Master送入的訊號，並且利用AWVALID訊號判斷現在是哪個Master要Read Instruction Memory，然後再把該Master的Address等訊號送出去給Slave

- 此時Decoder也會根據送入的Address判斷要讀取的是哪個Slave，並且根據該Slave的ready值來判斷此次Read Address的handshake是否完成，若該slave尚未ready則Arbiter需要把Master的address和valid都保存好，直到slave變成ready並且完成handshake為止，如下圖所示，因為slave0的狀態為ready，就代表可以完成這次Address和其它signal的傳輸

- 接著在Read Data Channel中，會根據ARID去決定現在要送資料的目的地是哪一個Master，並且會根據Slave傳進來的RVALID來判斷是data是由哪個Slave送的並讓它通過Mux，最後再根據Master所送入的RREADY來判斷data是否有成功送回，如下圖所示，因為只有Slave_0是Rvalid的狀態，所以最後送回Master的data就是Slave所送入的data，並且會根據ARID判斷出目前要送回的Master為Master_0，然後把RLAST也送回到Master，而且此時的Master的Ready值也為High，代表Read data channel也完成了這筆資料的Handshake。

- Program	 Gate-Level-simulation Result(ALL PASS)

syn_0

syn_1

syn_2

syn_3

- Timing Report

- Area Report

- Program 0 Instruction

- 在上面的部份已經簡單介紹了當CPU想讀取Instruction Memory的資料時整個AXI BUS是如何建立起Master和Slave之間的溝通，而所有的指令都是透過相同的方式獲得的，因此在這個部分會著重於解釋當CPU要存取Data Memory時是AXI BUS如何運作的，以及當Instruction_Master和Data_Master同時都要讀取Slave時AXI BUS會如何處理

- 首先是Load Word指令，以3b8的lw t0, 0(t1)為例

- 當Mem_stage在處理3b8指令時IF_stage也正在處理3c4指令所以這2個Master同時會傳入一個Address和AWVALID訊號，而因為在我的架構中Data Master有較高的優先權，所以雖然2個slave的ARREADY訊號都為High，但是Arbiter會把IM_Slave的ready訊號處理為low讓data_master可以先傳訊號到slave中，如下圖所示雖然ready_s0和ready_s1都為high但是經過Arbiter之後，最後取得BUS的使用權的是master_2，所以當完成handshake的時候slave收到的是Address是Master2的3c0

- 如下圖所示，雖然2個slave都回傳Ready，但是在經過Arbiter之後只有送到m1裡的ready為1，送到m0的ready為0，因此只有Data_Master有完成Read Address的handshake，要到下一個cycle才會輪到Instruction Master使用BUS

- 此時因為Instruction_Master沒有完成handshake所以它的ARVALID要一直維持high，直到輪到它完成handshake後才會放下

- 在Read Data Channel方面也是，因為Decoder知道Master現在要存取的是slave1所以只有送到Master1的valid訊號為1，而且也只有Master1的ready訊號為1，因此雖然Instruction_memory和Data_memory都有data送出，但是只有來自Data_memory的data會通過Mux送回到Data_Master中

- 再下一個Cycle時就輪到Instruction_Master使用BUS了，Address等signal的傳遞和上述說明相同

- 接著利用3c0的sw t0,0(sp)指令來說明CPU如何透過BUS對Slave進行寫入

- 當Mem_stage要執行SW指令時，同時IF_stage也要執行3cc的Instruction Fetch，也就是說此時CPU要同時對Instruction Memory做讀取並對Data_Memory做寫入，而因為在AXI中Read和Write會占用不同的Channel，因此可以同時進行，於是這時候IM_Master的ARVALID和DM_Master的AWVALID會同時為high，於是乎在Write Address channel只有Master1的Address、Data以及其它signal會送到Slave中，而Write Channel中的Decoder也會根據Address判斷要寫入的為Slave_1，所以會將Slave_1的AWREADY訊號傳回到Master中，如下圖所示

- 接著在Write Data Channel中就會根據現在要寫入的data是哪個slave把data和valid訊號一起送到該slave裡，並且也從該slave收到ready訊號，以完成Handshake，結束這次的寫入動作

- 最後再透過BID選擇Master把Bvalid以及Bresp送到該Master中完成handshake確認

- Lesson Learned

- 了解AXI BUS如何利用Handshake機制來確保5個Channel中資料的傳輸

- 了解AXI BUS channel中每個component如何運作來完成Master和Slave之間的溝通

- 學習使用Jaspergold 的VIP，來讓自己設計的RTL code可以符合spec中Master、Slave、Bridge運作的行為，並且可以知道assert、violation、和cover這3個result所代表的不同意義

- 了解CPU再接上Bus之後是如何利用BUS和SRAM做communication

- Superlint

- Total Lines of RTL code

- Total warning/errors